ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Кухињска опрема

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Ред. бр. | Предмет | Јед. мере | кол. | Назив произвођача | Јед. цена без ПДВ | Стопа ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Orman za hleb,sa perforiranim kliznim vratima,dim.110x70x150cm,izradjen u inox-u AiSi 304 ,sa jednostranim kliznim vratima, police drvo debljine 30mm, debljina inox lima min.1mm,noseca knstrukcija inox kutijasti profili 40x40x1.2mm,klizna vrata sa besumnim vodjenjem, u sklopu vrata predvideti po celoj duzini rucku za otvranje, sa stelujucim pvc nozicama | kom | 1 | SOLAROV | 145.300,00 | 20.00% | 174.360,00 | 145.300,00 | 174.360,00 |  |
|  | Orman za posuđe,izrađen od inox-a AiSI 304.sa jednostranim kliznim vratima, sa policama debljine 30mm, debljina inox-a 0,8 mm,noseca konstrukcija inox kutijasti profili 40x40x1,2 mm, klizna vrata sa bešumnim vođenjem pomoću mekih točkova, izrađena od inoxa debljine 0,8 mm.U sklopu vrata rucka za otvaranje celom duzinom, stelujuce pvc nožice, dim.100x60x180 cm | kom | 1 | SOLAROV | 127.100,00 | 20.00% | 152.520,00 | 127.100,00 | 152.520,00 |  |
|  | Orman za posuđe,izrađen od inox-a AiSI 304.sa dvostranim kliznim vratima, sa policama debljine 30mm, debljina inox-a 0,8 mm,noseca konstrukcija inox kutijasti profili 40x40x1,2 mm, klizna vrata sa bešumnim vođenjem pomoću mekih točkova, izrađena od inoxa debljine 0,8 mm.U sklopu vrata rucka za otvaranje celom duzinom, stelujuce pvc nožice, dim.150x60x190 cm | kom | 1 | SOLAROV | 168.800,00 | 20.00% | 202.560,00 | 168.800,00 | 202.560,00 |  |
|  | Elektricni kiper 100 litara,dim.100/90/90 cm(+-5%) -dim.posude: 87/59/23,5 cm (+-5%)-kućište uređaja i gornje radne površine izrađeni od nerđajućeg lima AiSi 304.završne obrade površina(skoč brite) -gornja radna površina 60 mm i debljine 1,5 mm sa radijusom na prednjoj strani -regulacione nogice štelujuće po visini -posuda izrađena iz nerđajućeg čelika AiSi 304 sa zaobljenjima (nema ravnih ivica) -dno posude je debljine 15 mm izrađena od nerđajućeg čelika AiSi 304 na koju su šrafovima pričvršćeni aluminijumski segmenti sa ugrađenim grejačima -poklopac posude uravnotežen da samostalno stoji u svim pozicijama otvranja -širina površine grejnog dela(hladna zona) dna bazena ne prelaziti 23mm -podizanje posude manuelno , pomoću navojnog vretena, sa okretnim točkićem sa prgibnom ručicom, koji su izrađeni od duroplastičnog materijala, otpornog na visoke temperature -dugme za uključenje i regulaciju temperature, sa kućištem –posteljicom, koje sprečava prodor prosutih tečnosti prema prekidačima i unutrašnjoj instalaciji -prekidač i termostat na komandnoj ploči odvojeno montirani i nisu u istoj osi -u električni tokokrug, pored termostata, ugrađen i termički osigurač-termostst, koji u slučaju nepravilnog delovanja isključi aparat kao i krajnji magnetni prekidač -aparat ima dovod vode u posudu, izveden sa mešajućim ventilom na prednjoj strani aparata i fiksnom lulom za vodu -priključna snaga:12 kW (+-5%) -prikljucni napon:400V 3N AC | kom | 1 | KOGAST | 970.000,00 | 20.00% | 1.164.000,00 | 970.000,00 | 1.164.000,00 |  |
|  | Nabavka, transport i montaža mašine za pranje posuđa. Sa dva režima ispiranja 65°C i 85°C. Dimenzije maks: 600x650x860mm. Kapacitet min. 40/28/23 korpi na sat i brzi program od min 65 korpi/sat. Visina umetanja posuđa min 400mm. Zapremina tanka min.15l. Napon 380V-415V/3N, ukupna priklj.vrednost 6- 7,9Kw. Minimum tri osnovna programa pranja i dodatni programi: intenzivni program, ekonomični program (kod koga se vreme pranja produžava a štedi se voda, energija i deterdženti), tihi program, individualni -specijalni program (prilagođen zahtevima korisnika), program za otklanjanje kamenca, program samopranja. Temperatura ispiranja 65° i 85°-promenu temp. bira lice koje radi sa mašinom u zavisnosti od vrste posuđa. Potrebna količina vode po ciklusu pranja, standardni program maks. 2,2 litra, ekonomični program maks. 2 litra. Žičana korpa za tanjire 8-delana dim 500x500mm (1 kom), Žičana korpa za tanjire 6 -delana dim 500x500mm (1 kom), Žičana korpa ravna dim 500x500mm (1 kom), korpa za pribor PVC-8-delna (1 kom). Gornje i donje polje pranja sa senzorom obrtaja sa mekim startom pumpe pranja koji automatski reguliše pritisak pranja u mašini, ugrađen min.četvorostruki sistem filtriranja sa senzorom za prljavu vodu, ugrađeni dozatori i plovci za sredstvo pranja i sredstvo ispiranja, ugrađen sistem mašine sa ekranom na dodir, samodeskriptivnim slikama se bira vrsta posuđa koja se pere a količina vode, količina sredstava za pranje i ispiranje, temperatura, pritisak vode i vreme trajanja ciklusa se automatski reguliše. Mašina mora imati CE sertifikat ili odgovarajući. Proizvođač mašine mora imati sertifikovanu oblast proizvodnje mašina za pranje posuđa prema zahtevima standarda:ISO 9001:2015 ili odgovarajući, ISO 14001:2015 ili odgovarajući, ISO 45001:2018 ili odgovarajući.-uređaj za pripremu vode: inteligentna automatika koja pokreće proces regeneracije uloška u zavisnosti od stvarne i prognozirane potrošnje vode – uvek za vreme najniže potrošnje; srazmerna regeneracija jonoizmjenjivačkog uloška (zavisno od stepena potrošnje); robusna konstrukcija glave je otporna na velika odstupanja hidrauličkog pritiska i lošiji kvalitet vode iz mreže (npr. visok nivo mehaničkih nečistoća, gvožđe, itd.); digitalni panel sa LCD ekranom; konstantna kontrola parametara rada jedinice; konstantan prikaz protoka prečišćene vode; materijal – rezervoar sa uloškom od staklenih vlakana, rezervoar za so i poklopac od plastike; kapacitet protoka (min 1,4 do maks. 8 bara ulaznog pritiska)18 lit/min do 23 lit/min; temperatura dotoka maks. 49°C; način rada - automatska regeneracija pokretana preko elektronskog kontrolera sa napajanjem struje 230V | kom | 1 | WINTERHALTER | 934.980,00 | 20.00% | 1.121.976,00 | 934.980,00 | 1.121.976,00 |  |
|  | Postolje za masinu za pranje sudova, izrađeno od inox-a AiSi 304 | kom | 1 | SOLAROV | 68.300,00 | 20.00% | 81.960,00 | 68.300,00 | 81.960,00 |  |
|  | Jednodelna sudopera,otvoren, izradjen od inox-a AiSi 304, debljina radne ploce 40 mm,debljina inoxa radne ploce min.0.8mm, noseca konstrukcija inox kutijasti profili AiSi 304 40/40/1.2 mm, uvuceni u odnosu na gornju plocu 15mm, bazen 50x50cm, otovorena sa donjom policom, debljina donje police 40mm, debljina inoxa min.0.8 mm,ledjna strana podignuta za 50mm, u kompletu sa stelujucim pvc nozicama,dim.160x70x90 cm | kom | 1 | SOLAROV | 69.900,00 | 20.00% | 83.880,00 | 69.900,00 | 83.880,00 |  |
|  | Topli sto,sa granit plocom, izrade u inoxu AiSi 304,Elektricni topli sto sa jednostarnim kliznim vratima .Konstrukcija od inox-a uvucena u odnosu na radnu povrsinu min 2cm.Opremljen ventilacionim sistemom Kontrolna table sa termostatom i kontrolnim lampicama, dim.160x70x90 cm | kom | 1 | SOLAROV | 277.700,00 | 20.00% | 333.240,00 | 277.700,00 | 333.240,00 |  |
|  | Stelaza,izrade u inoksu AlSl304; Noseća konstrukcija inoks kutijasti profili 40x20x1.2mm; Sa 5 pune police debljine 30mm sa ojačanjem, debljine inoksa 0.8mm; U kompletu sa štelujućim PVC nožicama dim 80x50x180cm | kom | 2 | SOLAROV | 61.900,00 | 20.00% | 74.280,00 | 123.800,00 | 148.560,00 |  |
|  | Rashladni orman-frizider ,Frižideri profesionalni GN 2/1 vertikalni, kapaciteta 700L. Struktura od inox-a AISI 304 sa zaobljenim unutrašnjim ivicama, radi lakšeg održavanja. Samozatvarajuća, reverzibilna vrata sa mikro prekidačem . Debljina izolacija 60 mm. Temperaturni režim 0 +10°C. Ventilaciono hlađenje. Automatsko otapanje. Rashladna jedinica - tip monobloka. 4 nogice podesive visine. 3 rešetke 65x53 cm sa nosačima (novi sistem nosača Dom System ).Strujni priključak 230V-240V/1N/50-60Hz,Snagamax.385 W,Rashladni gas R452a Nosivost rešetki 30 kg / svaka Ambijentalna maximalna temperature +43°C / 65%HR Dimenzije : 71x80x203/210 cm(+-5%) | kom | 1 | TECNODOM | 172.200,00 | 20.00% | 206.640,00 | 172.200,00 | 206.640,00 |  |
|  | Kolica zatvorena za gastro posude, kapacitet 4xGN 1/1-200 , sa gastro posudama sa poklopcem GN 1/1-200 cm ,izrađena od inoxa AiSi 304, sa ruckom , zatvorena kliznim vratima, tockovi fi 160 od cega dva sa kocnicom, dim.120x70x105 cm | Kom | 1 | SOLAROV | 86.300,00 | 20.00% | 103.560,00 | 86.300,00 | 103.560,00 |  |
|  | Radni sto sa donjom policom,Otvoren, izradjen od inoxa AISI304 18/10, radna ploca I police debljine 40mm, debljina inoksa min. 0,8mm, noseca konstrukcija inoks kutijasti profili AISI 3040 18/10 40x40x1.2mm uvuceni u odnosu na gornju plocu za 15mm; Ledjni deo podignut 50mm, u kompletu sa stelujucim PVC nogicama.dim.70x70x90 cm | kom | 1 | SOLAROV | 30.100,00 | 20.00% | 36.120,00 | 30.100,00 | 36.120,00 |  |
|  | Profesionalni blender od 1,5 L. Dizajniran za mućenje frapea, koktela i šejkova. Nož od kaljenog inox-a ,dizajniran da meša, seče i mrvi voće i led do savršenstva. Pogodan za pića od leda "FROZEN" . Kontrolna tabla za lakše čišćenje i manje habanje sa pulsnim režimom i dve brzine. Polikarbonantni kvadratni providni bokal smanjuje vreme pripreme i olakšava rad. Snašna struktura izrađena od aluminijumskih legura sa moćnim motorom koje pruža stabilnost tokom rada. Dvodelni poklopac omogućava dodavanje sastojaka u toku rada.Strujni priključak 230x50x1 Snaga 1200-1300 W Čaša 1.5 l Brzina motora 18000/28000 rpm. Dimenzije : 195x180x450 mm(+-5%) | kom | 1 | CEADO | 79.920,00 | 20.00% | 95.904,00 | 79.920,00 | 95.904,00 |  |
|  | Mikser ručni ,Regulator brzine. Ergonomska drška.Električni priključak 230V/50Hz Snaga 700-750 W Brzina miksera 8000-20000 rpm Dužina min. 396 mm Prečnik Ø 116 mm,Nastavak za štapni mikser dužina 550 mm Prečnik Ø 35 mm,Nastavak za štapni mikser - mutilica izrađen od nerđajućeg čelika.Dužina min. 250 mm | Kom | 1 | LINEA CUCINA | 46.800,00 | 20.00% | 56.160,00 | 46.800,00 | 56.160,00 |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  | 3.301.200,00 |  |  |  |
| ПДВ: |  |  |  |  |  |  | 660.240,00 |  |  |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  | 3.961.440,00 |  |  |  |
| У понуђене јединичне цене су укључени сви пратећи трошкови понуде (превоз, испорука, истовар у магацин наручиоца и др.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: - у вертикалну колону „Назив произвођача“ уписати назив произвођача за сваки артикал. - у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени артикал; - у вертикалну колону „Стопа ПДВ-а“ уписати проценат ПДВ-а за конкретни артикал; - у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за сваки тражени артикал, а добија се тако што се јединична цена без ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а за конкретни артикал; - у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени артикал, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим количинама; - у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени артикал, а добија се када се јединична цена са ПДВ-ом помножи са траженим количинама; - у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих артикала без ПДВ-а и то тако што ће се сабрати износи за сваки артикал из колоне ''Укупна цена без ПДВ-а'', као и колико износи укупна цена свих артикала са ПДВ-ом и то тако што ће се сабрати износи за сваки артикал из колоне ''Укупна цена са ПДВ-ом'' - СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНОМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не може бити нула (0)). КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |